Ларингоскоп фиброволоконный металлический в комплекте с клинками

Цельнометаллическая конструкция

- Освещение фиброволоконное

- Усовершенствованная фиброволоконная оптика HiLite (диаметр 4,3мм, 6500 отдельных фиброволокон)

- Фиброоптический пучок с увеличенным поперечным сечением (на 100%)

- Освещенность на 40%больше, чем у галогеновых ламп

- Отсутствие соединительных болтов

- Отсутствие внешних световых путей

- Защищенные концы световода

- Гладкая форма клинков (без острых краев и впадин)

- Клинкам не требуется техническое обслуживание

- Клинки совместимы со всеми рукоятками стандарта ISO 7376-3/EN1819 (зеленый стандарт)

- Варианты питания 2,5В – батарейный

- Клинки выдерживают 4 000 стандартных циклов автоклавирования (134ºС/5 мин.), сохраняя освещенность 1000 люкс В комплект входят:

- Клинок Размер Macintosh 0 (длина 82 мм – ширина 9 мм)

- Клинок Размер Macintosh 1 (длина 93 мм- ширина 11 мм)

- Клинок Размер Macintosh 2 (длина 115 мм- ширина 13 мм) - Клинок, модель Classic+, тип Miller, размер 0 (Общая длина 152 мм, Длина дистального конца 13 мм) - Клинок, модель Classic+, тип Miller, размер 1 (Общая длина 100 мм, Длина дистального конца 11,5 мм) - Клинок, модель Classic+, тип Miller, размер 2 (Общая длина 80 мм, Длина дистального конца 10,5 мм)

Рукоятка для ларингоскопов батареечная

- Металлический корпус рукоятки

- Матовая поверхность рукоятки

- Насечки на рукоятке (защита от скольжения)

- Универсальный зажим для крепления клинков любого типа и размера

- Совместимость со всеми клинками стандарта ISO 7376-3/EN1819 (зеленый стандарт) - возможность

- Напряжение 2,5 В

- Питание от 2 батареек типа R14

- Размеры 145x30 мм

- Конструкция рукоятки из двух модульных блоков – внешнего и внутреннего

- Лампа XHL (ксенон-галогеновая) крепится на внутренний модуль рукоятки

- Внешний корпус рукоятки можно стерилизовать

- Преобразование батареечной рукоятки в перезаряжаемую - возможность

- Инструкция на русском языке - наличие